КАТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ ВГ-2030 ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГЛАДИЛЬНОГО ЛОТКА Обеспечивает жёсткую недеформируемую поверхность, износо и коррозионную стойкость, равномерное распределение нагрева по всей поверхности. Гладкая поверхность снижает трение и повышает качество глажения ПРУЖИННАЯ ОБМОТКА ВАЛА SPRINGPRESS (БЕЛЬГИЯ) Как это работает? (смотрите видео) Гладильный каток ВГ-2030 имеет пружинную обмотку вала Springpress, которая позволяет равномерно прижимать белье к гладильному желобу по всей его поверхности, сглаживая возможные неровности. В том числе это актуально для тканей, имеющих утолщения на швах, пуговицы и т.д. Обмотку Springpress используют в конструкции своих гладильных катков более 85 % ведущих мировых производителей, что свидетельствует о признании эффективности данного способа улучшения качества глажения. Качество глажения на гладильных катках Вязьма ВГ-2030, благодаря применению данной технологии, соответствует лучшим мировым показателям.. СЕНСОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР Позволяет плавно регулировать скорость и температуру глажения, а также поддерживать заданное качество глажения для разных типов тканей ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЛАЖЕНИЯ Позволяет добиться оптимального результата глажения тканей разной толщины и состава. Умная система не позволит пережечь ткань или, наоборот, выпустить её влажной и мятой ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ОТСОСА ПАРА Удаляет испаряющуюся влагу из катка ВГ-2030 в систему вентиляции прачечной АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ ГЛАДИЛЬНОГО ЛОТКА При помощи сервопривода гарантирует высокое давление на ткань и безупречное глажение НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Упрощает работу оператора, его руки заняты только тканью, в любой момент он может включить или выключить вращение вала, не отпуская ткань СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И защиты пальцев делает работу оператора абсолютно безопасной УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБМОТКИ КАТКА При выключении катка вал и вентилятор продолжают вращение до достижения заданной температуры, при которой перегрев тканевой обмотки катка исключен, что увеличивает срок службы обмотки

Технические характеристики

| Наименование показателя, единица измерения |  | ВГ-2030 |
| --- | --- | --- |
| Ширина зоны глажения, мм |  | 2000 |
| Высота загрузки, мм |  | 925 |
| Диаметр вала, мм |  | 300 |
| Обмотка вала |  | Оцинкованные пружины Springpress+полотно нетканное иглопробивное термостойкое+льняной чехол |
| Покрытие лотка гладильного |  | Антикоррозийное антиадгезионное хромовое |
| Скорость глажения, м/мин |  | 2-5 |
| Температура глажения, 0С |  | 100-200 |
| Вид обогрева |  | Электрический |
| Время подогрева до температуры 180 0С, не более |  | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода валка | 0,37 |
|  | электродвигателя привода механизма прижима | 0,18 |
|  | электродвигателя привода вентилятора | 0,18 |
|  | элементов нагрева | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 740 |
|  | ширина | 2525 |
|  | высота | 1085 |
| Масса, кг, не более |  | 345 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт · ч/кг, не более |  | 0,31 |
| Напряжение электросети, В |  | 380 |
| Наличие вентилятора для отсоса пара |  | Есть |