ПРЕСС ГЛАДИЛЬНЫЙ ВР-150 П - Два вращающихся гладильных стола - Гладильная плита с хромированным покрытием - Пружины Spring Press - Чехлы из импортной жаропрочной ткани (100% полиэстер) - Прижимная сила до 3,5 тонн - Безопасная эксплуатация гладильного пресса - Сенсорный контроллер (до 50 режимов работы) - Функция Smart Heat Control (снижение расхода электроэнергии, ускорение прогрева, повышенная производительность) Промышленные гладильные прессы карусельного типа ВР предназначены для глажения прямого и фасонного белья. Принцип глажения состоит в поочередном прижиме гладильных столов с уложенным на них бельем к нагретой верхней гладильной плите, пока один стол прижат - происходит процесс глажения, в это время на втором столе оператор раскладывает другое белье. По окончании глажения первый стол опускается, как только оператор нажимает педаль - столы меняются местами. Процесс глажения повторяется для второго стола. Выглаженное белье заменяется новым, и цикл повторяется. Верхняя плита может иметь электрический или паровой нагрев. Гладильный пресс ВР-150/ВР-150П может применяться как в прачечных, так и на ряде швейных производств, изготавливающих фасонную одежду ОПЦИЯ: УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП ПО GSM ИЛИ WI-FI Что это даёт? 1. Подключение (сетевое или удаленное) позволит пользователю контролировать работу машины через специальное приложение на своём смартфоне или компьютере; 2. Получать информацию о расходе электроэнергии, простоев оборудования, формировать статистику работы не только одной машины, но и всех машин прачечной, имеющих опцию удалённого подключения; 3. Получать информацию о различных параметрах и этапах обработки белья (температура, оставшееся время и т.д.); 4. Подключаться к централизованному серверу прачечной/пользователя, в том числе для централизованной оплаты в прачечных самообслуживания;

Технические характеристики

| Наименование показателя, единица измерения |  | ВР-150П |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры гладильного стола, мм | длина | 1490 |  |
|  | ширина | 540 |  |
| Вид управления технологическим процессом |  | Автоматический (50 программ) |  |
| Высота загрузки, мм |  | 930±50 |  |
| Вид обогрева |  | Паровой |  |
| Остаточная влажность после глажения, %, не более |  | 10 |  |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,37 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 1705 |  |
|  | ширина | 1605 |  |
|  | высота | 1150 |  |
| Масса, кг, не более |  | 640 |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более |  | 0,002 |  |
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более |  | 1,0 |  |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/кг |  | 0,351 |  |
| Выходной патрубок вентилятора, мм |  | 100х150 |  |
| Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч |  | 550 |  |
| Условный проход подвода пара и отвода конденсата Ду,мм |  | 20 |  |
| Давление пара, рабочее, МПа |  | 0,8-1,0 |  |
| Подвод сжатого воздуха,мм |  | 12 |  |
| Давление сжатого воздуха, МПа |  | 0,4-0,6 |  |
| Напряжение электросети, В |  | 380 |  |